MANUÁL PRO NASTAVENÍ A ZAPOJENÍ V 1.2 (SPS011)

SEPARSE PRE-SPS-02R1

SEPARSE je obousměrný převodník a to buď z paralelního rozhraní cizích řídících systému na naše sériové rozhraní pro komunikaci s displeji Řepecký Rozvaděče s.r.o., nebo převádí naše sériové rozhraní z řídicí karty RMZ Řepecký Rozvaděče s.r.o. na cizí displeje, binární, sedmisegmentové atd.

SPECIFIKACE:

| Napájení převodníku a vstupů: | 12-24 VDC tolerance +/-22% |
| --- | --- |
| Rozměr: | 97x97x40 mm (š/v/h) |
| Kódování (výstupů): | Sériový, 1 z N, Binární, Sedmisegment (do 19 stanic) |
| Nastavení: | Provádí se pomocí DIP přepínačů a jumperu |
| Aktivace vstupů: | Společné „+“ nebo “–„ 12-24VDC 10 mA |
| Výstupy 1-16: | Spínané ke GND, 30VDC/50mA |
| Sériový výstup/vstup: | Sériová linka Řepecký Rozvaděče s.r.o. |
| Montáž: | Na DIN lištu |

POPIS:

VSTUPY

VSTUP/VÝSTUP SÉRIOVÁ LINKA

PROGRAMOVACÍ JUMPER AKTIVACE VSTUPŮ + NEBO -

PROGRAMOVACÍ DIP PŘEPÍNAČE

VÝSTUPY

NAPÁJENÍ 12-24 VDC

POPIS SVOREK PŘEVODNÍKU - ZAPOJENÍ S AKTIVACÍ VSTUPŮ

| OZNAČENÍ SVOREK | Binární vstupy | Sedmisegment vstupy | 1 z N vstupy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POPIS SVOREK |  |  |
| GND | Napájení - | Napájení - | Napájení - |
| U24 | Napájení + | Napájení + | Napájení + |
| SLT | Sériová linka vysílač | Sériová linka vysílač | Sériová linka vysílač |
| A | 1 vstup poloha BIN A | Vstup a1 | Vstup poloha stanice 1 |
| B | 2 vstup poloha BIN B | Vstup b1 | Vstup poloha stanice 2 |
| C | 3 vstup poloha BIN C | Vstup c1 | Vstup poloha stanice 3 |
| D | 4 vstup poloha BIN D | Vstup d1 | Vstup poloha stanice 4 |
| E | 5 vstup poloha BIN E | Vstup e1 | Vstup poloha stanice 5 |
| SN | Vstup šipka nahoru | Vstup šipka nahoru | Vstup šipka nahoru |
| SD | Vstup šipka dolů | Vstup šipka dolů | Vstup šipka dolů |
| RUN | Vstup požární jízda | Vstup f1 | Vstup poloha stanice 6 |
| PRE | Vstup přetíženo | Vstup přetíženo | Vstup přetíženo |
| SER | Vstup servis | Vstup g1 | Vstup poloha stanice 7 |
| POR | Vstup porucha | Vstup porucha | Vstup poloha stanice 8 |
| GON | Vstup gong | Vstup gong | Vstup poloha stanice 9 |
| BAT | Vstup bateriová jízda | Vstup g2 (- před číslem) | Vstup poloha stanice 10 |
| UKL | Vstup nouzové osvětlení | Vstup nouzové osvětlení | Vstup nouzové osvětlení |
| ZAV | Vstup zavírání dveří | Vstup b2 | Vstup poloha stanice 11 |
| OTV | Vstup otvírání dveří | Vstup c2 | Vstup poloha stanice 12 |

POPIS SVOREK PŘEVODNÍKU – ZAPOJENÍ VÝSTUPY

| OZNAČENÍ SVOREK | Binární výstupy | Sedmisegment výstupy | 1 z N výstupy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POPIS SVOREK |  |  |
| GND | Napájení - | Napájení - | Napájení - |
| U24 | Napájení + | Napájení + | Napájení + |
| SLR | Sériová linka příjem | Sériová linka příjem | Sériová linka příjem |
| 1 | Výstup poloha 1 BIN A | Výstup a1 | Výstup poloha stanice 1 |
| 2 | Výstup poloha 2 BIN B | Výstup b1 | Výstup poloha stanice 2 |
| 3 | Výstup poloha 3 BIN C | Výstup c1 | Výstup poloha stanice 3 |
| 4 | Výstup poloha 4 BIN D | Výstup d1 | Výstup poloha stanice 4 |
| 5 | Výstup poloha 5 BIN E | Výstup e1 | Výstup poloha stanice 5 |
| 6 | Výstup šipka nahoru | Výstup f1 | Výstup poloha stanice 6 |
| 7 | Výstup šipka dolů | Výstup g1 | Výstup poloha stanice 7 |
| 8 | Výstup jízda | Výstup b2 | Výstup poloha stanice 8 |
| 9 | Výstup přetíženo | Výstup c2 | Výstup poloha stanice 9 |
| 10 | Výstup servis | Výstup g2 | Výstup poloha stanice 10 |
| 11 | Výstup porucha | Výstup šipka nahoru | Výstup poloha stanice 11 |
| 12 | Výstup gong | Výstup šipka dolů | Výstup poloha stanice 12 |
| 13 | Výstup požární režim | Výstup přetíženo | Výstup poloha stanice 13 |
| 14 | Výstup nouzové osvětlení | Výstup servis | Výstup poloha stanice 14 |
| 15 | Výstup zavírání dveří | Výstup porucha | Výstup přetíženo |
| 16 | Výstup otvírání dveří | Výstup požární režim | Výstup servis |

NASTAVENÍ:

Nastavení se provádí pomocí DIP přepínačů 1-8 a jednoho jumperu (nastavení polarity aktivace vstupů). Kódování vstupů a výstupu se nastavuje DIP přepínačem 7 a 8 viz níže tabulka DIP přepínač 1-8.

JUMPER       nejprve je nutné nastavit polaritu aktivace vstupů buď + nebo – viz zapojení.

U zapojení převodníku s binárními, sedmisegmentovými výstupy spínané mínusem není potřeba JUMPER nastavovat, převodník spíná pouze k GND.

- Zapojení s aktivací všech vstupů mínusem

- Zapojení s aktivací všech vstupů plusem

VSTUP KÓD BINÁRNÍ       Výsledné zobrazení číslování stanic na displeji záleží na nastavení DIPU 1-5.  V případě současné ztráty napětí na vstupech A,B,C,D,E bude na LCD displejích zobrazen nápis nouzové osvětlení, výtah není srovnán.

VÝSTUP KÓD BINÁRNÍ       Ze sériové linky z řídicí desky RMZ je vytvořen binární kód. V řídicí desce RMZ parametr č. 73 přepnout do 1.

VSTUP KÓD 1 Z N       Výsledné zobrazení číslování stanic na displeji záleží na nastavení DIPU 1-5.

Pokud není žádný vstup aktivní, tak cca po 1,5min. se rozsvítí na LCD displejích nouzové světlo, lze použít do 12 stanic.

VÝSTUP KÓD 1 Z N       Ze sériové linky z řídicí desky RMZ je vytvořen kód 1 z N. Slouží k signalizaci polohy ve které stanici se výtah nachází, lze použít do 14 stanic + výstup přetíženo a servis. Nutné nastavit na DIP přepínači 1-5 stejné značení stanic, jaké je v parametru č. 73 v řídicí desce RMZ!

VSTUP KÓD SEDMISEGMENT       Jaké číslování stanic zobrazuje sedmisegmentový výstup, zobrazí i sériový displej, nutno mít DIPY 1-5 v poloze OFF. V případě ztráty signálu na vstupech zůstane svítit poslední zobrazené číslo.

VÝSTUP KÓD SEDMISEGMENT       Ze sériové linky z řídicí desky RMZ je vytvořen kód sedmisegment. Značení stanic nastavuje v řídicí desce RMZ parametr č. 73.

Klecový LCD displej může být využit k nouzovému osvětlení klece, musí však být převodník SEPARSE a displej napájen zálohovaným, stabilizovaným napětím 12-24VDC a být aktivovaný vstup UKL.

Výstupy převodníku SEPARSE 1-16 jsou spínaný pouze k GND. Displej musí mít nastaveny vstupy s

společným plusem.

TABULKA DIP PŘEPÍNAČ 1-8

|  | DIP 1-5 | Nastavení značení stanic sériových displejů viz tabulka níže. U výstupu sedmisegmentových a binárních displejů cizích výrobců se značení stanic nastavuje v řídicí desce RMV parametr č. 73. U vstupů s aktivací sedmisegmentových musí být DIPY 1-5 v OFF! |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIP 6 | ON rozpínací kontakt gongu |  |  |
|  |  | OFF spínací kontakt gongu |  |  |
|  | DIP 7-8 | DIP 7 | DIP 8 |  |
|  |  | OFF | OFF | binární kód |
|  |  | OFF | ON | kód 1 z N (DIP 1-5 musí být stejné značení stanic jako v parametru č. 73 v řídicí desce RMV!) |
|  |  | ON | OFF | sedmisegment (do 19 stanic) |
|  |  | ON | ON | nevyužito |

TABULKA ZNAČENÍ STANIC

| DIP 1 | DIP 2 | DIP 3 | DIP 4 | DIP 5 | ZNAČENÍ STANIC | PARAMETR č.73 v RMZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 0,1,2,3,4 | 0 |
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 1,2,3,4,5 | 1 |
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | S,P,1,2,3,4 | 2 |
| ON | ON | OFF | OFF | OFF | P,1,2,3,4 | 3 |
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | -1,0,1,2,3 | 4 |
| ON | OFF | ON | OFF | OFF | -2,-1,0,1,2,3 | 5 |
| OFF | ON | ON | OFF | OFF | -1,1,2,3,4,5 | 6 |
| ON | ON | ON | OFF | OFF | S,0,1,2,3,4 | 7 |
| OFF | OFF | OFF | ON | OFF | -2,-1,1,2,3,4,5 | 8 |
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | S,0,P,1,2,3,3 | 9 |
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | S,P,0,1,2 | 10 |
| ON | ON | OFF | ON | OFF | P,0,1,2,3 | 11 |
| OFF | OFF | ON | ON | OFF | -1,P,0,1,2,3 | 12 |
| ON | OFF | ON | ON | OFF | -1,0,P,1,2,3 | 13 |
| OFF | ON | ON | ON | OFF | 0,2,3,4,5,6 | 14 |
| ON | ON | ON | ON | OFF | -2,1,2,3 | 15 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 0,P,1,2,3,4,5 | 16 |
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | 3,4,5 | 17 |
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | 1,-2,2 | 18 |
| ON | ON | OFF | OFF | ON | P,4 | 19 |
| OFF | OFF | ON | OFF | ON | -1,M,0,1,2,3,4,5,6,7 | 20 |
| ON | OFF | ON | OFF | ON | -1,M,1,2,3,4,5,6,7 | 21 |
| OFF | ON | ON | OFF | ON | 0,M,1,2,3,4,5,6,7 | 22 |
| ON | ON | ON | OFF | ON | 1,3,4,5,6,7 | 23 |
| OFF | OFF | OFF | ON | ON | -1,0,2,3,4 | 24 |
| ON | OFF | OFF | ON | ON | -1,1,2,3,5,6 | 25 |
| OFF | ON | OFF | ON | ON | 0,2,4,6,7 | 26 |
| ON | ON | OFF | ON | ON | P,2,3,4 | 27 |
| OFF | OFF | ON | ON | ON | 0,2,4,5 | 28 |
| ON | OFF | ON | ON | ON | S, P, M, 1, 2, 3 | 29 |
| OFF | ON | ON | ON | ON | -1,P,1,2,3 | 30 |
| ON | ON | ON | ON | ON | S,-1,0,1,2,3 | 31 |

ZAPOJENÍ :

-Příklad zapojení převodníku SEPARSE pro kód binární, sedmisegment a 1 z N s aktivací všech vstupů mínusem pro displeje Řepecký Rozvaděče s.r.o.

-Příklad zapojení převodníku SEPARSE pro kód binární, sedmisegment a 1 z N s aktivací všech vstupů plusem, pro displeje Řepecký Rozvaděče s.r.o.

-Příklad zapojení převodníku SEPARSE s binárními výstupy spínané mínusem pro cizí displeje.

-Příklad zapojení převodníku SEPARSE s výstupy pro sedmisegment spínané mínusem pro cizí displeje.

-Příklad zapojení převodníku SEPARSE kód 1 z N, výstupy spínané mínusem.